X1R-C佳能接收器固件说明

一、请使用神牛固件升级软件G3打开该固件进行升级。 G3可在官网上下载。

二、版本号查看方法：在接收器关机状态下按住 “GR”按键不放，然后开机，此时液晶屏显示软件版本号（如10版本：10U）。

三、版本说明：

| 版本 | 更新内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V26 | - 修复一些小问题。 | 2022-06-15 |
| V20~V25 | - 与X1T-C发射器保持相同版本。 | 2022-06-15 |
| V19 | - 修复在佳能600EXII-RT机顶灯上无法设置 Zoom 135mm, Zoom 200mm的问题。 | 2018-08-21 |
| V18 | - 用户可设置 RF ID。方式：同时按住CH 和 GR 按钮开机，进入 RF ID 设置界面，短按或长按 CH 按钮，增大ID 值；短按或长按 GR 按钮，减少 ID 值。等待 5s 后关机，ID值已设置并保存。正常开机，ID值影响 RF 接收。 | 2018-01-10 |
| V17 | - 修复使用Canon 580Ex II 或 430Ex II 在M模式下不能正常引闪的问题。 | 2016-08-29 |
| V16 | - 为兼容XT-32（从不发送Mode设置），开机模式设置为 M。保留用户在机顶灯的模式设置，直到通过RF收到新的模式设置。 - Multi 模式下，按下Test 按钮，会持续频闪，直到松开按钮或达到预设闪光次数。 | 2016-07-18 |
| V15 | - 允许用户改变安装在接收器热靴上的闪灯的模式和输出值。 | 2016-06-07 |
| V14 | - 修复 双击减小频道后，不再接收新频道信号的问题。 | 2016-04-13 |
| V13 | - 与发射器端程序版本保持一致。 | 2016-03-24 |
| V12 | - 增加双击减少设置值的控制。 | 2016-03-15 |
| V11 | - 与发射器端程序版本保持一致。 | 2016-01-30 |
| V10 | - 在 M 或 Multi 模式下，输出功率最小可以设置到 1/256。 | 2015-12-18 |
| V09 | - 接收器 Test 按钮可以控制相机对焦和拍摄。 | 2015-12-12 |
| V08 | - 加强无线抗干扰能力,调整CH9/CH 12/CH15/CH18/CH21/CH24/CH27/CH30的通道频率，此8个通道与旧版本不兼容，请将相关设备进行升级。 | 2015-11-26 |
| V05 | - 解决与相机1DX的兼容问题； - 增加Multi（频闪闪光功能）; | 2015-10-27 |

注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。